телефон звукорежиссёра группы: +7(910)476-12-03, Андрей Ненадышин

ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ «КУПРИЯНОВ»

1. 	Микшерский пульт (Midas, Soundcraft Allen&Heath ML серии) обязателен минимум 32 канала (минимум 4-band параметрический EQ), минимум 8 AUX-отборов переключаемых pre-post индивидуально, на каждом канале, минимум 8 групп, минимум 8 VCA групп.  Наличие insert'ов на линейках пульта, на подгруппах, наличие direct outs, наличие +48 Вольт фантомного питания на каждом канале,  индивидуально, матрикс 8х4. Примечание: Reverb и Multi effects  возвращаются в линейные входы пульта.

2.    Приборы эффектов: 1*. Процессор эффектов LEXICON PCM 91. 2**. Процессор эффектов YAMAHA SPX 990 (1000, 2000). 3***. Процессор эффектов LEXICON 80 (70, 71, 81, 91) или YAMAHA SPX990 (90, 1000, 2000) или аналоги такого производителя как T.C. ELECTRONIC. 4***** Процессор эффектов типа DELAY с функцией Tap.

3.   Динамическая обработка. Количество приборов указано в Input list, прилагаемом ниже.           Качественный уровень должен соответствовать Drawmer Pro line, BSS, DBX, KLARK TEKNIK.   Мы предлагаем использовать следующие динамические приборы: 1. DRAWMER – DSL 424, DS 404, DL 241, DS 201, DS 501, DL 441; 2. BSS – DPR 504, DPR 404, DPR 402; 3. DBX – 160A, 1066, 1046, 1074, 166XL, 266XL, 4. KLARK TEKNIK – DN 504, DN 514. На барабаны необходимо установить компрессоры из данного списка, имеющие регулировки атаки и восстановления, а также использовать частотно-зависимые гейты.

4.	Качественные (BSS, XTA, Klark Tekhnik, DBX) 1/3-октавные, 31 -  полосные эквалайзеры на мастере, мониторных линиях и прострелах.

5.	Рабочее место звукорежиссёра должно быть расположено в центре партера зрительного зала с допустимым смещением от центральной точки не более чем 1 м. При фактической возможности расположения микшерного пульта в центре зала, не располагать его ни в каком другом месте. Обязательным является раздельное освещение пульта и рэков с обработкой. Обязательно наличие микрофона Talk Back как во время саундчека, так и во время концерта. Нижние приборы в рэках должны располагаться не ниже, чем 40 см. от пола. Желательно, чтобы эквализация относящаяся к FOH и динамическая обработка располагались слева от пульта, а рэк с эффектной обработкой располагался справа от пульта.

6. 	Полная готовность аппаратуры (предварительная настройка всех систем, проверка прохождения сигналов, правильность подключения динамической и эффектной обработки, устранение неисправностей связанных с плохим заземлением и ошибками электриков, устранение фонов и ремонт “соплей”) осуществляется принимающей стороной не позднее, чем к 12 часам – вне зависимости от времени начала концерта и саундчека.

7. 	Cаундчек группы длится не менее  1 часа. Начало – не позднее, чем за 3 часа до начала концерта.

8.	Обязательно наличие на сцене и у FOH-пульта минимум по одному квалифицированному специалисту, способному оперативно устранить любую техническую неисправность во время саундчека и концерта. Также обязательно наличие на саундчеке и концерте квалифицированного электрика.

Внимание! Все кабели для подключения источников звука к DI – boxам и мультикору должны быть предоставлены принимающей стороной.

СЦЕНА

9. 	Ударная установка в исправном состоянии "Tama Starclassic Maple”,  “Tama Starclassic Performer",  “Tama Starclassic  B. B” (Birch bubinga). Можно кленовые установки  Pearl,  Yamaha,  DW (но не “Pacific).

Kick 22 х 18

Toms - 10”x 8”, 12”x 9”, 14”x14” (напольный), 16”x16” (напольный)

стойка под hi-hat, двуногая, для использования двойной педали бас-барабана.

семь (7) стоек под тарелки с фетрами и пластиковыми прокладками, защищающими тарелки от контакта с металлом стойки, и креплениями;

Отдельная стойка под альты для установки томов 10” и 12”;

Две (2) стойки под малый барабан с шаровым регулятором угла наклона;

регулируемый по высоте, винтовой!!! устойчивый стул.

Все пластики для альтов должны быть прозрачные (без напыления) и только Evans G2 или Remo Emperor, для большого барабана – Powerstrock 3 или Evans EQ4 - свежие, без вмятин и трещин, а желательно новые.

а. Ударная установка должна располагаться на ковролиновом покрытии с мелким ворсом для сцепления с педалью (персидский ковер, резиновое покрытие исключить) 2,5х2 м., жестко закреплённом относительно пола.

б. Барабанщику необходимо 3-и дибокса со шнурами, для подключения триггера и плейбэка!!!

в. Дополнительный стул, для расположения плейбэка.

10. 	Басовый усилитель + кабинет AMPEG Hartke, Trace Elliot, Gallien-Krueger, мощность не менее 400 Ватт (в зависимости от размеров площадки). Необходима стойка для бас-гитары. Желательно (в зависимости от размеров комбо) приподнять его на высоту 30-50 см

11. 	Полностью ламповый (и входной и оконечный каскад) гитарный усилитель с посылом – возвратом (send – return) эффектов. Кабинет одинарный, расположенный на полу.  Необходима стойка для гитары. В порядке предпочтения: MESA BOOGIE DUAL RECTIFIER, ENGL. Для каждой из названых моделей необходим исправный, нормально работающий FOOT–контроллер.

12.  Прострелы двухполосные, мощностью не менее 5 КВт (continues power(AES)) каждый, располагаются согласно плану сцены. Мониторы первой линии не менее 400 Вт (continues power(AES))  каждый. Мониторы линии бэк – вокала не менее 400 Вт (continues power(AES)). Монитор барабанщика двухполосый (суб + сателлит), мощностью не менее 1 КВт (continues power(AES)), в качестве сателлита вокальный монитор не предлагать.

13. 	 Микрофон SOLO – Shure SM58 шнуровой должен иметь кабель такой длины, чтобы можно было с ним выйти на середину сцены. Обязательна Прямая стойка!!!

14. 	Точки питания на сцене (220 V):

1) у барабанщика -3

2) у басиста - 1 (комбо)

3) у гитариста – 1 комбо + 1 процессоры.

15.	СХЕМА КОММУТАЦИИ СИГНАЛОВ FOH-ПУЛЬТА

Прошу обратить внимание на то, что данный input list и output list составлены из расчета использования пульта SOUNDCRAFT MH4 в конфигурации 32 mono, 4 stereo. В случае использования других пультов из перечисленного выше списка схема коммутации может быть изменена!!!

a) INPUT LIST

| n/n | +48В | instrument | insert | send | Line |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | KICK 1 | Gate-comp |  | Mic. | audio-technica ae 2500 / Shure 52 |
| 2 | +48В | KICK 2 | Gate-comp |  | Mic. | audio-technica ae 2500 / Shure 91 |
| 3 |  | SNARE | Comp. | Eff** | Mic. | Shure 98d / audio-technica atm 23he |
| 4 |  | SNARE | Comp. | Eff** | Mic. | Shure 98d / audio-technica atm 23he |
| 5 | +48В | H-h |  |  | Mic. | Shure sm81 / audio-technica at3031 |
| 6 | +48В | TOM 1 | Gate-comp | Eff** | Mic. | Shure sm98d / audio-technica atm35 |
| 7 | +48В | TOM 2 | Gate-comp | Eff** | Mic. | Shure sm98d / audio-technica atm35 |
| 8 | +48В | TOM 3 | Gate-comp | Eff** | Mic. | Shure sm98d / audio-technica atm35 |
| 9 | +48В | O.-H. L |  |  | Mic. | Shure sm81 / audio-technica at3031 |
| 10 | +48В | O.-H. R |  |  | Mic. | Shure sm81 / audio-technica at3031 |
| 11 | +48В | O.-H. Raid / Chain |  |  | Mic. | Shure sm81 / audio-technica at3031 |
| 12 |  | BASS | Comp |  | DI box |  |
| 13 |  | GTR |  |  | Mic. | Shure sm57 или аналоги |
| 15 |  | SOLO | Comp. |  | Mic. | Shure sm58 |
| 16 |  | HALL**** |  |  |  |  |
| 17 |  | DELAY**** |  |  |  |  |
|  |  | Monitor |  |  |  |  |
| S1 L |  | LEXICON 91 L* |  |  |  |  |
| S1 R |  | LEXICON 91 R* |  |  |  |  |
| S2 L |  | YAMAHA 990 L** |  |  |  |  |
| S2 R |  | YAMAHA 990 R** |  |  |  |  |
| S3 L |  | Процессор L*** |  |  |  |  |
| S3 R |  | Процессор R*** |  |  |  |  |
| S4 L |  | Процессор L***** |  |  |  |  |
| S4 R |  | Процессор R***** |  |  |  |  |
|  |  | TALKBACK |  |  |  |  |
| 18 |  | CD L |  |  |  |  |
| 19 |  | CD R |  |  |  |  |

b)  OUTPUT LIST

| Out | Insert | Send |
| --- | --- | --- |
| Aux 1 |  | 1/3 oct EQ + Monitor 1 |
| Aux 2 |  | Line to in-ear GTR (to stage) |
| Aux 3 |  | 1/3 oct EQ + Monitor BACK VOCAL |
| Aux 4 |  | 1/3 oct EQ + Monitor KEY |
| Aux 5 |  | Line to mixer DRUMMER |
| Aux 6 |  | Line to mixer DRUMMER |
| Aux 7 |  | Line to in-ear BASS (to stage) |
| Aux 8 |  | 1/3 oct EQ + Monitor (S.F.) |
| Aux 17 |  | Процессор эффектов* |
| Aux 18 |  | Процессор эффектов** |
| GROUP 1 | Comp. | To main mix/ mtx 1/ mtx 3 |
| GROUP 2 | Comp. | To main mix/ mtx 1/ mtx 3 |
| GROUP 3 |  | To main mix |
| GROUP 4 |  | To main mix/ mtx 2/ mtx 3 |
| GROUP 5 |  | To main mix |
| GROUP 6 |  | To mtx 2/ mtx 3 |
| GROUP 7 |  | To main mix |
| GROUP 8 |  | To mtx 2/ mtx 3 |
| MATRIX 1 |  | *** Процессор эффектов |
| MATRIX 2 |  | ***** Процессор эффектов (DELAY) |
| MATRIX 3 |  | ****T.C. 2000 (L) |
| MATRIX 4 |  | ****T.C. 2000 (R) |